1. 制定标准化规范

- 首先，要确定标准，选定标准波长的范围和固定的分辨率。然后利用算法将数据放到这个统一的网格中。再利用归一化方法来消除误差干扰，保证所有谱图都在同一量级上比较。同时还要设计一套元数据字段，记录要包含有关材料的具体信息，方便后续检索和分析。

2. 构建处理流程

- 针对老化谱图图片，通过对照标准映射表和使用WebPlotDigitize在线工具的半自动化提取方案。先建立材料类型与外部数据库坐标标准的对应关系，处理时依据映射表校准坐标轴，利用工具复用参数的功能，批量提取特征峰波长与强度数据。最终输出CSV文件，预计百张图谱可在10小时内完成转化。使用Python、Numpy、Scipy等工具编写自动化脚本，建立兼容多格式光谱文件的解析接口，自动提取波长与强度数组。在数据清洗阶段，嵌入动态峰值识别及阈值过滤机制：首先读取数据库中的平滑系数与噪音阈值配置，应用滤波算法去除高频毛刺并校正基线倾斜。再依据突出度与最小强度阈值，自动剔除无效波动，更好定位有效特征峰的位置与高度。同时针对长序列数据，将经过去噪、校正和峰值提取后的高质量光谱数组序列化为二进制流存储。该流程不仅大幅压缩了数据库体积，更确保了输入比对环节的数据纯净度与特征准确性，为后续相似度计算提供可靠基准。

- 3. 引入峰值识别及阈值机制

- 建立动态阈值配置表与标准特征峰指纹库，将最小强度、突出度等判断标准存入数据库而非硬编码。在处理流程中，先依据配置参数对数据进行平滑去噪与有效峰提取，再执行整体形状相似度与关键主峰匹配的双重验证逻辑。通过核对数据是否命中数据库中预设的主峰位置及容差范围，实现对干扰的精准过滤与物质特征的确认。

4. 设计部署SQLite 架构

轻量级的sqlite可以帮助更好拷贝数据和跑通代码。同时，利用双表结构，设计一个包含材料字典和光谱表的关系型数据库，分别记录材料的特点和特征图谱。建立完数据库后，先将图片转化成数据文件，就可以利用简单的sql语言进行查询。查询时，代码会调用numpy计算余弦相似度，再numpy.argsort进行降序排序，最后输出。